Описание

и

инструкция по работе с программой

технологической подготовки производства

LogHouse

С-Петербург 2010 г.

Оглавление

Начало работы 											3

Основные свойства проекта								3

Параметры стандартных отверстий							4

Панель инструментов										5

Проектирование стены										5

Создание проемов											9

Настройки проекта										          10

Настройки для чертежей

Настройки для отчетов и файлов

Параметры стены и проектирование фронтона						          12

Проектирование вертикальных столбов							          14

Коррекция элементов сруба								          15

Сделать разрез бревна или бревен

Изменить вид чашки

Сделать отверстие

Универсальный инструмент

Изменение типа окончания бревна (бруса)

Поясняющий текст на плане сруба или чертежах стен					          16

Вывод документации								                      16

Комплектовочная ведомость

Спецификация бревен

Экспорт в AutoCad трехмерного изображения сруба

Некоторые рекомендации									          20

Адаптация программы к станкам с ЧПУ							          20

Начало работы

Работа над любым проектом начинается с пунктов «Проект»-«Свойства проекта»-«Основные свойства».

- Выбирается тип исходного материала – бревно или брус.

- Устанавливается диаметр бревна (1). При этом автоматически будет установлен шаг в срубе (расстояние между центрами бревен при сборке сруба). Если Ваше значение шага отличается от задаваемого автоматически, то необходимо убрать галочку в окне «Вычислять шаг автоматически» и установить собственный размер в окне «Значение шага».

- Установить величину выступа переруба (2). Надписи «В минус» или «В плюс» просто означают левую и правую сторону бревна на чертеже.

- Занести информацию в разделы «Идентификация проекта» и «Ответственные лица» (5) (в принципе в эти разделы можно ничего не заносить).

- Установить метку, определяющую тип нумерации (цифрами или буквами) горизонтально расположенных бревен в окне «Нумерация стен». Стены будут нумероваться автоматически с учетом ГОСТа (например, в нумерации отсутствуют русские буквы З, Й). В дальнейшем, если потребуется перенумеровать стены произвольным образом, то можно переставить метку на «Нумерация вручную» (4) и тогда каждую стену можно обозначить произвольно (см. дополнительно раздел «Параметры стены»).

- В окне «Положение полубревна» (3) определяются те стены (вертикально или горизонтально расположенные на плане сруба), которые будут начинаться с полубревна.

Рис. 1

- Пункт «Дополнительные размеры» предназначен для задания размера соединительного узла типа простой шип или ласточкин хвост. При создании стены, имеющей указанные окончания бруса, длина бруса автоматически пересчитывается с учетом ширины бруса и длины окончания.

- В окне «Дополнительные особенности проекта»  можно установить метку, запрещающую создание отверстий.

Если отверстия в проекте создаются (см. п 8), то необходимо перейти в пункт «Проект»-«Свойства проекта»-«Отверстия». Если на Вашем производстве отверстия сверлятся на стандартных расстояниях от чашек или вырезаемых проемов, то целесообразно задать эти расстояния в соответствующих окнах для их автоматической прорисовке в проекте. Для этого необходимо:

- Задать требуемое расстояние в окне «Новое расстояние от чашки» и нажать кнопку «Добавить».

- Если необходимо удалить одно из отверстий, то требуется отметить его – (6) и нажать кнопку «Удалить».

- Если Вы хотите автоматически получать отверстия рядом с проемами (для стяжек или нагилей), то (7) поставьте галочку в окне «Делать отверстия рядом с проемом» и задайте требуемое расстояние и номер сверла (см. п.5).

- При автоматической прорисовке отверстий может оказаться, что некоторые отверстия будут расположены слишком близко друг к другу. Для устранения таких ситуаций в окне «Не делать отверстия ближе» (8) можно указать то минимальное расстояние, ближе которого два и более отверстий рисоваться не будут.

- Если Выше оборудование предназначено для сверления отверстий различного диаметра (например, разные диаметры отверстий для нагилей, электропроводки, стяжек и т.д.), то Вы можете задать диаметр сверла и соответствующий ему номер сверла (9). Отверстия разного диаметра будут отражаться на чертеже стены различным цветом.

Рис. 2

Панель инструментов

Для выполнения требуемых операций при проектировании удобно пользоваться панелью инструментов, расположенной в верхней части экрана  (рис.2а).

Рис. 2а

1 – Новый проект

2 – Открыть существующий проект

3 – Сохранить проект

4 – Предварительный просмотр (для дальнейшей печати)

5 – Печать

6 – Отмена (отмена последних выполненных операций)

7 – Новая стена

8 – Новый проем

9 – Новый паз

10 – Новое отверстие

11 – Вертикальный столб

12 – Новая надпись (как на плане, так и на чертеже любой стены)

13 – Удалить проемы

14 – Удалить пазы

15 – Масштаб изображения плана (для задания числового значения масштаба)

16 – Масштаб изображения стены (для задания числового значения масштаба)

17 – Автоматическое увеличение масштаба

18 – Автоматическое уменьшение масштаба

19 – Чертеж/Таблица раскроя (при  активированном нижнем окне позволяет показать в нем либо чертеж стены, либо таблицу стенового элемента в данной стене.  Распечатанную таблицу в дальнейшем можно использовать для учета и отметки изготовленных элементов сруба)

20 – Сдвиг чертежа стены в нужном направлении (для правильной ориентации чертежа при печати) и возврат и исходное положение

21 – Справка (по системе проектирования)

Проектирование стены

После задания основных параметров создаваемого проекта можно приступать к его прорисовке. Для этого требуется иметь заранее подготовленный план сруба, а также чертеж или рисунок каждой стены с указанием размеров каждого проема и его расположения на стене. Перед тем, как начать проектировать сруб, необходимо разложить план и определить точку сруба, имеющую координаты самой левой и самой верхней границы плана сруба.

Рис. 3

Эта точка выбирается в качестве точки с начальными координатами проекта 0,0. В дальнейшем все стены задаются следующими параметрами (см. рис.4):

– координатами начала (по оси Х <по горизонтали> и по оси – Y <по вертикали>);

– длиной стены, которая определяется как расстояние между перерубами. При этом выступы добавляются всегда автоматически. Например, если задать длину стены равной 0, то длина бревен в стене будет равна 600 мм (суммарная длина выступов слева и справа по 300 мм (см «4» на рисунке 1)).

– высотой стены в мм или венцах (что определяется наличием или отсутствием метки (12) в окне «Использовать высоту в мм».

Необходимо указать ориентацию стены (по вертикали, по горизонтали или под произвольным  углом) (10), а также характер пересечения концов данной стены с другими стенами (13). Если Вы укажите окончание в виде «ласточкиного хвоста», то бревна стены будут автоматически подрезаны с учетом величины окончания (длины шипа, см. рис. 1 «Дополнительные размеры») и ширины стены.

Необходимо отметить, что тип первого венца для вертикальных и горизонтальных стен устанавливается автоматически в соответствии с настройками проекта (рис. 1 (3)). Для угловых стен данный параметр может устанавливаться произвольно.

Рис. 4

При создании стен, расположенных под углом, надо учитывать некоторые их особенности. Данные стены могут начинаться как с полубревна, так и с полного бревна. В отличие от вертикальных и горизонтальных стен, в которых первый венец (полубревно или полное бревно) формируется автоматически в соответствии со свойствами проекта (рис. 1, (3)), в угловых стенах тип первого венца можно указать при создании стены (рис. 4 (14)). Таким образом, может оказаться, что угловые стены будут пересекаться с другими стенами, начинающимися с различных первых венцов. Естественно, форма чашки будет зависеть от вида пересекающихся стен и может быть следующих типов:

- стандартная чашка образуется при пересечении стандартной горизонтальной и вертикальной стены;

- чашка под углом стандартная образуется при пересечении двух стен, отличающихся первым венцом (венцы одной стены смещены по высоте на половину бревна относительно венцов другой стены);

- чашка под углом одноуровневая образуется при пересечении двух стен с одинаковым первым венцом (другими словами, бревна одинаковых венцов не смещены друг относительно друга и пересекаются между собой в одном уровне).

На чертежах стен различные виды пересечений стен между собой выделяются различным  видом рисунка и цветом (рис. 4а).

Рис. 4а

На рисунке показана стена 1, которая имеет пересечения со стенами А, I и II. Пересечение со стеной А имеет стандартную форму чашки, поэтому данное пересечение не выделено никаким цветом. Стена I расположена под углом к данной стене и начинается с бревна, поэтому обе стены образуют стандартное угловое пересечение, отмеченное зеленым цветом. Стена II также пересекается со стеной 1 под углом, однако, в этом случае обе стены начинаются с полубревна, т.е. одинаковые венцы в обеих стенах находятся на одинаковой высоте и образуют нестандартное одноуровневое пересечение, отмеченное красным цветом.

Данную особенность угловых стен (возможность произвольного задания типа первого венца) можно использовать при проектировании вертикальных или горизонтальных стен, для которых необходимо поменять тип первого венца. Например, рассмотрим пересечение стен, показанное на рис. 4б. В свойствах данного проекта было определено, что горизонтальные стены автоматически формируются с первом венцом в виде полубревна, а вертикальные стены должны начинаться с полного бревна. Таким образом, стена I, пересекающая и горизонтальную и вертикальную стены, будет иметь хотя бы с одной из них нестандартное одноуровневое пересечение. Во избежание этого, можно задать вертикальную стену, как угловую (с углом 90°) и начинающуюся так же, как и горизонтальная стена (с полубревна).

На планах сруба горизонтальные и вертикальные стены обозначаются соответствующими цифрами или буквами, нарисованными в кружочках. Угловые стены обозначаются римскими цифрами, причем к кружочку с обозначением стены пририсовывается стилизованная стрелка, острие которой показывает направление взгляда на стену. На все горизонтальные стены  взгляд всегда направлен снизу вверх, на вертикальные – слева-направо.

Рис. 4б

Создание проемов

После задания стен можно приступать к заданию проемов в них (рис. 5). Для этого необходимо знать следующие данные о проеме (11):

- координаты проема в стене по вертикали (14). Для этого необходимо задать любые два параметра из следующих трех – расстояние от низа стены до низа проема, расстояние от низа стены до верха проема, высота проема. После задания любых двух параметров третий будет вычислен автоматически. При желании, вертикальное расположение проема может быть задано в венцах. Для этого необходимо убрать метку в окне «Использовать высоту в мм» и задать номера нижнего и верхнего венеца, попадающего в проем.

- координаты проема по горизонтали, т.е. координаты начала проема от левого края стены (точнее от центра переруба, который в данном примере находится на расстоянии 300 мм от левого торца бревен стены – рис. 1, п. 2) и ширина проема (15).

- тип окончания бревен, т.е. нужен ли торцевой паз для установки окон или дверей. Если торцевые пазы на бревнах с одной или другой стороны не нужны, то необходимо убрать метку в окнах «Изменять стиль окончания на паз» (15а).

Рис. 5

Настройки проекта

Каждое бревно в проектируемом доме должно иметь свой номер (идентификатор), по которому его можно отличить от других бревен в процессе производства и в процессе сборки дома на стройплощадке. Какие именно параметры будут включены в идентификатор определяется в режиме «Проект»-«Настройки»-«Метки бревен» (16) (рис. 6). Для этого необходимо перечислить параметры в виде «%буква», где буква определяет, что именно надо вывести в названии: например, w – номер стены, r – номер венца, n – номер простенка (порядковый номер бревна в данной стене и в данном венце) и т.д. Между параметрами можно ставить любые значки (например, точки, тире и т.д.), чтобы было удобнее читать идентификатор бревна. Например, Вы задали следующие параметры - %w.%r-%l. В этом случае идентификатор бревна в стене 5 в венце 3 и имеющий длину 4700 будет выглядеть следующим образом – 5.3-4700.

В окне «Отображение размеров» можно установить перечень выводимых размеров и место их вывода (сверху или снизу) на экране.

Если в окне «Не отображать размеры менее» (16а) установить значение 0, то будут выводиться все размеры, что изредка бывает неудобно (например, в рубленом фронтоне каждое бревно немного отличается от предыдущего, но при этом на экран выводится очень большое количество размеров).

Окна «Отображать рамку со штампом» и «Уменьшенный штамп для стен» служат для вывода или для запрещения вывода на печать рамки и штампа (целесообразно всегда выводить).

В разделе «Другие параметры отображения чертежей» можно установить галочки в окнах для вывода на экран вертикальной линейки, позволяющей примерно оценить высоту нужного элемента стены в мм или венцах.

Рис. 6

Вкладка «Отчеты и файлы» (рис. 7) служит для определения параметров вывода результирующей информации.

«Формат таблиц спецификации бревен» (19) служит для задания списка тех столбцов, которые надо выводить. Рекомендуется перечислить в первый раз все параметры и посмотреть результат, а затем убрать те из них, которые не нужны. Номер детали стены означает группу одинаковых между собой бревен, но отличающихся от бревен из другой группы в данной стене. Аналогично номер детали дома означает группу одинаковых между собой бревен во всем доме, но отличающихся от бревен из другой группы среди всех бревен дома.

Рекомендуется установить «Формат файла BMP» (17) равным 24 бит на точку. При меньшем значении на некоторых принтерах рисунок бревна выводится на темном фоне.

Окно «Размеры на эскизе» (18) служит для задания типов размеров, которые должны быть на эскизе бревна.

Справа внизу можно задать интервал времени, через который файл с проектом будет автоматически сохраняться на жестком диске. При необходимости (в случае какого-либо сбоя компьютера) всегда можно файл автосохранения переименовать и использовать для дальнейшей работы.

В нижнем правом окне задается путь до программы-броузера, используемой при просмотре спецификации. При установке программы LogHouse путь прописывается автоматически.

Рис. 7

Вкладка «Отверстия» имеет такой же вид как и аналогичная вкладка в «Свойствах проекта» (глава «Начало работы»). Наличие двух вкладок объясняется следующим. В «Свойствах проекта» задаются текущие (относящиеся к данном проекту) параметры для проектирования отверстий. Задание параметров отверстий в «Настройках» позволит Вам сохранить эти параметры и для следующих новых проектов.

Параметры стены и проектирование фронтона

Редактирование элементов стены возможно после того, как Вы щелкните на выбранной стене на плане сруба (рис. 8). Справа от плана будут выведены основные характеристики данной стены, а ее рисунок будет выведен в нижнем окне.

В окне «Стена по оси» (33) указывается идентификатор выбранной стены. Если в «Проект»-«Свойства проекта»-«Основные свойства» п. 4 установить «Нумерацию вручную», то в данном окне Вы можете самостоятельно задавать имя стены. Проверка корректности в этом случае отключается (например, если Вы по ошибке укажите два одинаковых имени для разных стен).

Окна (34) очень удобно использовать при проектировании фронтонов. Для этого необходимо в  верхнем (левом и/или правом) окне указать число, определяющее длину, на которую каждое новое бревно будет меньше предыдущего, либо в нижнем (левом и/или правом) окне указать угол, на который будет подрезаться фронтон.  Например, в левом и правом окне занесено число 300. При щелчке на «добавить бревно» сверху стены появится новое бревно, размер которого будет на 300 мм с каждого края меньше, чем бревно, расположенное под ним. Щелкнув еще раз, получим очередное бревно, размер которого будет еще меньше на 300 мм с обоих краев. Если, выполнив построение до самого верха, Вы увидите, что фронтон по высоте получился не того размера, который Вы планировали, то Вы можете выполнить возврат операций (откат), изменить число и повторить построение фронтона.

Если Вы хотите изменить вид окончания стены со стандартного переруба на врезку с помощью «ласточкиного хвоста», то необходимо внести изменения в окне (35).

Примечание: обратное изменение невозможно (с «ласточкиного хвоста» на переруб). Для возврата к исходному виду используйте режим  возврата операций (отката).

Рис. 8

При необходимости проектировщик может менять толщину отдельных стен (например, сделать внутренние перегородки из бруса меньшей ширины). Для этого достаточно выделить нужную стену (рис. 8а) и в окне «Толщина» (36) задать требуемую ширину стены. В данном примере была уменьшена толщина стены 3. На изображении стены Д видно (38), что ширина чашек, образованных пересечением со стеной 3, стала меньше.

Используя универсальный инструмент, описанный в разделе «Коррекция элементов сруба» (позиция (26) на рис. 9), можно искусственно создать  новую чашку (37) в заданном бревне.

Рис. 8а

Проектирование вертикальных столбов

Для проектирования вертикальных столбов можно использовать либо пиктограмму «Вертикальный столб», либо пункт меню «Проект» - «Новый вертикальный столб». На экране появится диалоговое окно для создания столбов (рис. 8б).

В левом верхнем углу диалогового окна задаются координаты расположения столба на плоскости чертежа (аналогично тому, как задаются координаты начала стены). В правом верхнем углу задаются параметры сечения столба (ширина и толщина).

Длина столба и его расположение по вертикали могут задаваться в абсолютных значениях в миллиметрах, либо относительно заданных венцов. В первом случае проектировщик должен задать два любых параметра из трех (третий вычисляется автоматически, как и в диалоговом окне при создании проемов):

- высота от земли до низа столба

- высота от земли до верха столба

- высота столба

Для задания положения столба относительно заданных венцов необходимо убрать отметку в окне «Использовать высоту в мм» и указать на каком венце стоит столб и в какой венец столб упирается сверху. В окне справа надо задать тип стены, для которой рассматриваются данные венцы.

В дальнейшем для коррекции параметров столба достаточно щелкнуть на его изображении, расположенном на плане (в виде зеленого круга) или на изображении стены (в виде вытянутого вертикально зеленого прямоугольника).

Рис. 8б

Коррекция элементов сруба

Коррекция элементов сруба выполняется с помощью меню, показанного на рисунке 9.

Сделать разрез бревна или бревен

Разрезать бревна в нужном месте можно двумя способами

- В окне «Чашки» (20) отметить ту чашку, по которой требуется разрезать бревно, и нажать кнопку «Разрез».

- Если требуется разрезать сразу несколько бревен (либо разрез выполнить в произвольном месте), то необходимо сделать проем нулевой ширины на нужное количество венцов.

Изменить вид чашки

Данный режим используется только для коррекции вида чашки в брусе. Выделив нужную Вам чашку, можно удалить верхний пропил, поставив галочку в верхнем окошке (21), или удалить нижний пропил, поставив галочку в нижнем окошке (21). При установке обеих галочек  чашка формально удаляется.

Сделать отверстие

В окне «Отверстия» (22) перечислены все отверстия в данном бревне. Их все можно удалить, используя кнопку с надписью ALL и перечеркнутую красными линиями, либо удалить одно из отверстий, предварительно отметив его в окне. В некоторых случаях бывает необходимо сделать в нескольких бревнах подряд одинаковые отверстия. В этом случае можно поступить следующим образом. Например, создать все необходимые отверстия в самом нижнем бревне (шаблоне) из данной группы бревен. Затем удалить все отверстия из вышележащих бревнах. Отметить первое бревно без отверстий, лежащее над шаблоном и нажать кнопку «Снизу» (при этом все отверстия из нижнего бревна будут добавлены к отверстиям в вышележащем бревне).

Универсальный инструмент

Окно (23) и режимы (24-26) служат для задания в бревне отверстий, дополнительных чашек (не устанавливаемых в автоматическом режиме), изменения длины бревна. Цифра, заданная в окне (23) может быть использована для

- задания расстояния до новой создаваемой дополнительной чашки – кнопка (26)

- задания расстояния до нового создаваемого отверстия – кнопка (25)

- задания величины, на которую будет укорочено бревно (или удлинено, если число задано со знаком минус) с одной и с другой стороны бревна – кнопки (24).

- задания расстояния до левой или правой границы выборки — кнопки (31). При этом в окне (30) появятся параметры сделанной выборки. В дальнейшем любую выборку можно удалить, либо скопировать (аналогично тому, как это делается для отверстий — см. раздел «Сделать отверстие»)). Выборка отмечается на бревне в виде дуги, выгнутой в левую или правую сторону. Выборка отмечается на рисунках бревен при выводе спецификации бревен (стр. 13)

Изменение типа окончания бревна (бруса)

Для изменения типа окончания бревна используются окна (27). В выпадающем списке необходимо выбрать требуемый тип окончания и утвердить его левой кнопкой мыши. Окошки, расположенные справа от окон (27), служат для модификации типа окончания  и функционируют аналогично окошкам (21) (см. пункт «Изменить вид чашки»).

Рис. 9

Поясняющий текст на плане сруба или чертежах стен

В программе предусмотрена возможность внесения поясняющего текста на чертежах плана сруба и на отдельных стенах. Для этого необходимо воспользоваться иконкой 12 в панели инструментов (рис.2а). Щелкнув по иконке, Вы должны указать первую точку (рис.9а), от которой будет рисоваться ссылочная линия (1), затем место перегиба (2) и ввести в появившемся окне нужный текст.

Рис. 9а

Для удаления текста необходимо отметить его, щелкнув по нему левой клавишей мыши, и нажать клавишу «Delete».

Вывод документации

Программа предусматривает вывод различного вида документации по результатам проектирования: комплектовочной ведомости, спецификации бревен, трехмерное изображение а AutoCad-е, рисунки стен в формате emf или wmf.

Комплектовочная ведомость

Ниже приведен пример комплектовочной ведомости

Комплектовочная ведомость (элементы из бруса)

Ширина бруса = 134 мм, высота бруса = 190 мм

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Длина | стена | стена | стена | стена | стена | стена | стена | стена |Кол-во | Общая |

|   ,мм| " 1"  | " 2"  | " 3"  | " А"  | " Б"  | " В"  | " Г"  | " Д"  | эл-тов|длина,м|

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|   600|   12  |       |       |    3  |    5  |   40  |    5  |    3  |   68  |  40.80|

|   740|       |    8  |       |       |       |       |       |       |    8  |   5.92|

|   780|       |       |       |       |       |       |       |   14  |   14  |  10.92|

|  1120|       |       |       |    3  |       |       |       |       |    3  |   3.36|

|  1320|       |       |       |       |       |       |       |   11  |   11  |  14.52|

|  1470|       |    6  |       |       |       |       |       |       |    6  |   8.82|

|  2120|       |    4  |       |       |       |       |       |       |    4  |   8.48|

|  2300|    2  |    2  |       |       |       |       |       |       |    4  |   9.20|

|  2500|       |       |       |    5  |       |       |       |    4  |    9  |  22.50|

|  2600|    4  |       |       |       |       |       |       |       |    4  |  10.40|

|  2800|       |       |       |       |    3  |       |    3  |       |    6  |  16.80|

|  3000|       |    1  |    1  |       |       |       |       |       |    2  |   6.00|

|  3300|       |    4  |   32  |       |       |       |       |       |   36  | 118.80|

|  3600|       |    9  |       |       |       |       |       |    3  |   12  |  43.20|

|  3900|       |    1  |    1  |       |       |       |       |       |    2  |   7.80|

|  4120|       |       |       |    3  |       |       |       |       |    3  |  12.36|

|  4300|    2  |    2  |       |       |       |       |       |       |    4  |  17.20|

|  4800|       |    1  |    1  |       |       |       |       |       |    2  |   9.60|

|  5600|       |       |       |    5  |       |       |       |    4  |    9  |  50.40|

|  5700|       |    1  |    1  |       |       |       |       |       |    2  |  11.40|

|  5800|       |       |       |       |       |       |       |    1  |    1  |   5.80|

|  5900|       |       |       |    8  |       |       |       |    1  |    9  |  53.10|

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Кол-во|   20  |   39  |   36  |   27  |    8  |   40  |    8  |   41  |  219  |       |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Длина|  30.80|  99.42| 123.00| 105.22|  11.40|  24.00|  11.40|  82.14|       | 487.38|

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Толщ. |  134мм|  134мм|  134мм|  134мм|  134мм|  134мм|  134мм|  134мм|

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Объём элементов из бруса : 12.116 м.куб.

Количество чашек, получашек, разрезов и пазов по стенам

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Чашек|   26  |   56  |   36  |   35  |   11  |   40  |   11  |   36  |  251  |

|Получ.|    4  |    8  |   32  |   10  |    0  |    0  |    0  |    8  |   62  |

| Пазов|    0  |   30  |    0  |    6  |    0  |   40  |    0  |   36  |  112  |

| Разр.|    3  |    4  |   16  |    5  |    0  |    0  |    0  |    4  |   32  |

Нагель 152.306 м.п.

Спецификация бревен

Спецификация бревен предполагает вывод информации о бревнах в проектируемом срубе. Подробно о настройке спецификации см. параграф «Настройки проекта» и рисунок 7.

Основные параметры:

i – номер детали стены

p – номер детали дома

n – метка бревна в заданном формате

d – эскиз бревна

l – длина бревна

q – количество деталей в данной строке

s – профиль бревна

e – расшифровка условных обозначений

c – место для отметки изготовленных бревен

v – объем деталей

u – объем одной детали

t – ширина бруса

a – расположить эскиз по центру ячейки

r – ячейка комментария

Пример спецификации приведен на рис. 10.

Рис. 10

Экспорт в AutoCad трехмерного изображения сруба

Для экспорта в AutoCad необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- выбрать режим «Экспортировать для AutoCad…»

- сохранить файл с расширением SCR в заданном директории

- загрузить программу AutoCad (англоязычную)

- выбрать режим Tools – Run Script…- сохраненный файл – открыть

- выбрать режим View – 3D Views – Любой режим из нижней части выпадающего окна (например, SW Isometric)

- выбрать режим View – Hide

Полученное трехмерное изображение сруба можно вращать с помощью инструментальных средств AutoCad.  Пример полученного трехмерного изображения приведен на рис. 11.

Рис. 11

Некоторые рекомендации

1. В программе предусмотрена возможность печати логотипа Вашей фирмы на чертежах. Если файла с логотипом программа не находит, то на экран выводится предупреждающее сообщение (рис.12), которое не влияет на параметры программы и на режимы ее работы.

Логотип сохраняется в файле (формата bmp) с именем logo.bmp. Размер файла примерно 450х500 пикселей.

Рис. 12

Адаптация программы к станкам с ЧПУ

Программа проектирования LogHouse и программа оптимального раскроя LogFactory адаптированы к работе с некоторыми моделями станков и некоторыми форматами данных, используемых для станков с ЧПУ (числовым программным управлением). Программы успешно работают со станками компаний Makron, Shmidler, Krusi, Hundegger. При необходимости программы могут быть доработаны дополнительными модулями для передачи данных на другие станки с ЧПУ.